GEVELBESCHRIJVING
KEIZERSTRAAT 19 ANTWERPRN

GEVEL:

- 2 bouwlagen

- Kelder

- Zolder

- 4 traveeën

Figuur 1: Volledige gevel

KELDERVERDIEPING (FIGUUR 2):

3 keldergaten (Figuur 3) , dicht gemetst met bakstenen en voorzien van tralies. Elk keldergat is in 2 delen opgedeeld door een tussenschot in natuursteen.. De kelderverdieping is ook afgewerkt in natuursteen.

De  bewerkte natuursteen is bovenaan afgewerkt en meet ca 22x8cm.

Figuur 2: Ramen 1-3 BL1 en Kelderverdieping                                                                          Figuur 3: Keldergat 2

BOUWLAAG 1 (Figuur 4):

De gevel zelf is opgebouwd uit donkerrode baksteen die in een kops-streks verband geplaatst zijn. De bakstenen hebben als afmetingen 18x8x4cm. Het valt op dat het rechtse deel onregelmatiger gemetst is (Figuur 7).

In de gevel bevinden zich 3 zeer hoge ramen, in 2 verdeeld met een houten kozijn (Figuur 5). Onderaan zijn de ramen afgewerkt met een dorpel (Figuur 9) in natuursteen, namelijk arduin en zijn rondom rond ook met een andere natuursteen (Figuur 10)afgewerkt. Boven elk raam bevindt zich een bakstenen boog en een poutrelle (Figuur 8). Op deze hoogte kan men ook een spoor zien in de vorm van een horizontale, doorlopende lijn Nog daarboven is  telkens een muuranker (Figuur 8) bevestigd tussen de ramen. Verder kan men tussen de ramen ook opgevulde aanhechtingsgaten (Figuur 7) zien a.d.h.v. donkergrijze mortel.

Rechts van de ramen bevindt zich een poort (Figuur 6). Deze is ook in arduin afgewerkt. Tussen de ramen en de poort vallen 2 rechte bouwnaden op.

Figuur 4: BL 1

Figuur 6: Poort BL1                                  Figuur 7: Detail metselwerk tussen                           Figuur 5: Raam 2 BL1

raam 3 BL1 en de poort

Figuur 8: Detail raam 3, boog, muuranker,                                                             Figuur 9: Detail raam 2, NS  dorpel

horizontaal spoor, poutrelle

Figuur 10: Detail NS omlijsting

BOUWLAAG 2 (FIGUUR 11):

De grens tussen bouwlaag 1 en 2 wordt gemaakt door een doorlopende horizontale natuurstenen lijst (Figuur 12).

In de 2e bouwlaag bevinden zich 4 ramen naast elkaar. Deze ramen worden telkens door een hout met metalen kozijn in 6 delen verdeeld, waarvan de 2 bovenste de kleinsten zijn. De ramen van deze laag hebben zowel bovenaan als beneden een arduinen dorpel en zijn rondom rond afgewerkt met natuursteen. Net zoals in laag 1 bevindt zich boven de ramen telkens een boog en ertussen telkens een muuranker (Figuur 12). Tussen het derde en het vierde raam loopt in het verlengde van de bouwnaad van laag 1 een verticale opeenvolging van in- en uitspringende natuurstenen tot tegen de dorpel die de grens tussen bouwlaag 2 en de zolder definieert. Tussen deze natuurstenen en raam 4 bevindt zich ter hoogde van het bovenste deel van de ramen een rondvormig gat (Figuur 13). Rechts van raam 4 werd overigens een 5e raam opgevuld met baksteen, waarvan slechts een deel nog bestaat. Dat raam was afgewerkt met een ander patroon van in- en uitspringende natuursteen. Ook het uiteinde van de boog bestaat nog. Rechts hiervan staat een modern gebouw in beton (Figuur 14).

Figuur 11: BL2 en dak

Figuur 12: Raam 3 BL2, boog,                                                                                              Figuur 14: Detail Raam 4-5 BL2

lijst, muuranker

Figuur 13: Raam 3-4 BL2, verticale NS-lijn

ZOLDER (Figuur 11)

Op de grens tussen bouwlaag 2 en de zolder zijn er 8 gaten op regelmatige afstand gemaakt. De gaten werden afgewerkt in natuursteen. Daarboven werd een dorpel in natuursteen aangelegd. Dan kom je de dakgoot tegen die gemaakt is uit hout en sober is afgewerkt.

Het dak zelf is een zadeldak met rode dakpannen. Hierin werden 2 dakkapellen geconstrueerd. De ramen van deze dakkapellen hebben kozijnen uit hout en metaal, die het raam in 6 verdeelt. De omlijsting werd volledig uit natuursteen opgetrokken en is versierd in 18e-eeuwse stijl met voluten langs beide kanten en reliëfwerk aan de bovenkant (Figuur 15). In dakkapel 2 kon ook een houten gewelf gezien worden (Figuur 16). Verder bevinden zich op het zadeldak nog 2 moderne dakramen. Een laatste element is de schoorsteen die linksboven op het dak staat.

Figuur 15: Dakkapel 1, dakgoot,                                                        Figuur 16: Dakkapel 2

gaten met NS