Rapport Nr. XX

Conserveringsrapport

Tessenderlo, Lindenstraat

Conservatie van metaal

Titel

Conserveringsrapport Tessenderlo, Lindenstraat

Auteur(s)

Amber Van Ravestyn,  Jeroen Verrijckt

Erkende archeoloog

2015/00053

Jeroen Verrijckt

Projectnummer J. Verrijckt

2019-373

Projectnummer Onroerend Erfgoed

2019L168

Plaats en datum

Beerse, 19 oktober 2020

© J. Verrijckt bvba. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Inhoud

Beschrijvend gedeelte	1

1.	Project gegevens	1

2.	Vondsten	1

3.	Foto’s	4

4.	Conditie	18

5.	Behandeling	19

6.	Aanbevelingen	20

7.	Samenvatting	20

Lijst met figuren	22

Bibliografie	22

Bijlagen	22

## Beschrijvend gedeelte

### Project gegevens

| Projectcode J. Verrijckt | 2019-373 |
| --- | --- |
| Projectcode Onroerend Erfgoed | 2019L168 |
| Projectlocatie | Lindenstraat |
|  | Tessenderlo |
| Specialist conservering | Amber Van Ravestyn |
| Datum uitvoering | 19/10/2020 – 23/10/2020 |
| Erkend Archeoloog | 2015/00053 Jeroen Verrijckt |

### Vondsten

| vondstnummer | aantal | materiaal | omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ijzer ? | Deel van een gesp |
| 2 | 1 | koper | voetje of hals ? |
| 3 | 1 | ijzer | type rondel |
| 4 | 1 | brons ? | stempel ? zegel ? Voorkant heeft een ‘S’ afgebeeld, achterkant ‘D.H.*EETE’. |
| 5 | 1 | Zink ? | Broos metaal , rond met een uitstulping. mogelijk een knoop, met centraal twee holtes. |
| 6 | 1 | Brons ? | Stempel / zegel ? voorkant heeft een ‘3’ afgebeeld, achterkant enkele lettes (Mogelijk DIEST ? ) |
| 7 | 1 | ijzer | Deel van een gesp, L-vorm |
| 8 | 1 | koper | munt, geplooid in het midden. sterk verweerd |
| 10 | 1 | ijzer | Deel van een munt? |
| 12 | 1 | ijzer | Brok metaal . lemmet ? |
| 13 | 1 |  | knoop van de 102de Royal MAdras Fusiliers |
| 15 | 1 | ? | hoopje metaal ? |
| 16 | 1 | zilver ? | Achterkant van een lepel |
| 17 | 1 | gietijzer ? | Kruisbeeldje met jezus. hout ontbreekt. |
| 18 | 1 | ijzer | munt |
| 19 | 1 | Zilver ? | haakje van kleding , decoratief? |
| 20 | 1 |  | scherf / rand met 1 lijn op gedecoreerd |
| 22 | 1 | zink ? | knoop ? |
| 24 | 1 | zilver | kwart van een munt, voorkant heeft een tekening |
| 25 | 1 | brons ? | knoop |
| 26 | 1 | ijzer ? koper ? | munt |
| 28 | 1 | koper | munt met holte in het midden. Voorkant leest ‘5 ces’ met een plantentak, achterkant leest ‘1920 Royaume de Belgique’ ? |
| 29 | 1 | koper | sterk verweerde munt |
| 30 | 1 | koper | sterk verweerde munt, mogelijk het oudste |
| 31 | 1 | koper | munt |
| 32 | 1 | Koper / zilver ? | munt . op de achterkant kan de letter E herkent worden |
| 33 | 1 | koper | munt |
| 35 | 1 | koper | deel van een munt |
| 36 | 1 | koper | munt |
| 37 | 1 | koper | munt |
| 38 | 1 | koper | munt |
| 39 | 1 | koper | munt met subtiele tekening op de achterkant |
| 40 | 1 | koper | munt met wapenschild en letters |
| 41 | 1 | koper | munt, sterk verweerd |
| 42 | 1 | koper | munt met wapenschild en letters |
| 43 | 1 | ijzer | medaillion met afbeelding van heilige |
| 45 | 1 | koper | munt |
| 46 | 1 | koper | munt van 2 cents met een leeuw op voorkant, de achterkant is versierd met een kroon en een plantenpatroon, waarbij 1865 zichtbaar is. |
| 48 | 1 | koper | munt met op de achterkant een wapenschild, met geruit patroon |
| 49 | 1 | koper | munt met deel van de tekst zichtbaar ‘ reunion fait’ |
| 51 | 1 | koper | munt met tekening op achterkant |
| 53 | 1 | koper | munt met op voorkant ‘AD USUM BelgII AUSTR 1789’ , achterkant is onleesbaar. |
| 55 | 1 | koper | Romeinse fibula ? |
| 56 | 1 | koper | deel van een hanger, hartvormig ? |
| 57 | 1 | ijzer | schakels, verdraaid en zo geroest |
| 58 | 1 | ijzer | nagel |
| 59 | 1 | ijzer | nagel ? |
| 60 | 1 | ijzer | nagel ? |
| 62 | 1 | ijzer | ijzeren rechthoekig voorwerp |
| 63 | 1 | ijzer? tin ? | Deel van een gesp ? |
| 64 | 1 | ijzer | lemmet ? |
| 65 | 4 | ijzer / koper | twee munten, een uit koper en eentje met een holte centraal. 1 deel van een ijzeren schakelketting en 1 volledige schakelketting. |
| 66 | 1 | ijzer ? | schakel van een schakelketting ? |
| 67 | 1 | ijzer | voet van een metalen pot / graap ? |
| 68 | 1 | ijzer | schop met bolle rand, zeer verroest |
| 69 | 1 | ijzer | spitse schop , sterk verweerd. opening bovenaan voor houten handvat nog intact |

### Foto’s

| vondstnummer | foto voor behandeling | foto na behandeling |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 10 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 22 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |
| 43 |  |  |
| 45 |  |  |
| 46 |  |  |
| 48 |  |  |
| 49 |  |  |
| 51 |  |  |
| 53 |  |  |
| 55 |  |  |
| 56 |  |  |
| 57 |  |  |
| 58 |  |  |
| 59 |  |  |
| 60 |  |  |
| 62 |  |  |
| 63 |  |  |
| 65 |  |  |
| 66 |  |  |
| 67 |  |  |
| 68 |  |  |
| 69 |  |  |

### Conditie

| vondstnummer | omschrijving |
| --- | --- |
| 24, 28, 32, 36, 39, 40, 42, 46, 48, 51, 53 | Munten, voornamelijk uit koper (uitgezonderd Vn 24, zilver) zijn in goede staat. Dit wil zeggen dat er nog delen van de munt leesbaar zijn, zoals het jaartal, tekst of de decoratie. |
| 8, 10, 18, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 45, 49, 65 | munten, voornamelijk uit koper of ijzer. In slechte tot zeer slechte staat. Hierbij is het oppervlakte volledig gecorrodeerd of zelfs verdwenen. |
| 12, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69 | Voorwerpen vervaardigd uit ijzer. Deze zijn sterk verroest, waardoor de functie nog afgeleid kan worden uit de vorm, maar het originele oppervlak niet meer te herkennen is. |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 43, 55, 56, 63 | voorwerpen , of delen van een voorwerp, uit voornamelijk tin (?), brons (?) etc. Deze zijn in redelijk goede staat, waarbij de functie nog af te lezen is aan de vorm, maar ook het originele oppervlak leesbaar is. |

### Behandeling

Vondstnummer 1, 3-7, 10, 12, 13, 15-20, 22, 24-28, 31, 39, 41, 43, 53, 55, 56, 57 - 60, 62, 63, 65 - 69

Reinigen

De vondst werden niet met water gereinigd. Met behulp van een scalpel werd het overtollige zand en een deel van de roest verwijderd. De objecten werden ingesmeerd met Renaissance Metal Decorroder om het proces van de roest-verwijdering te versnellen.

stabiliseren

Welke producten werden gebruikt voor stabilisatie van materiaal? Voor keramiek : laag percentage Paraloid of niets.

consolideren

Consolidatie van breukranden met % Paraloid B72 en 80/20 aceton/ethanol , gebruik van plakband ter ondersteuning ?

verlijmen

Verlijming van de breuknaden met % Paraloid B72 en 80/20 aceton/ethanol

restaureren

Gebruikte materialen / Niet van toepassing

Vondstnummer 2, 8, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 51.

Reinigen

De vondsten werden voor de stabilisatie mechanisch gereinigd met een zachte kwast. Na de stabilisatie van het metaal werden de vondsten gereinigd met gedemineraliseerd water en watjes. De grootste vuildeeltjes werden verwijderd met een scalpel.

stabiliseren

De metalen objecten werden gestabiliseerd door deze vacuüm te verpakken in een oplossing van gedemineraliseerd water met 20% BTA (benzotriazole). Deze werden gedurende 48 uur ondergedompeld gehouden, zodat het product de verdere corrosie kan tegengaan.

consolideren

De objecten werden niet geconsolideerd.

verlijmen

Niet van toepassing

restaureren

Niet van toepassing

### Aanbevelingen

| bewaarcondities metaal |  |
| --- | --- |
| Relatieve vochtigheid | De RV van archeologisch metaal heeft een maximum van 45% met een maximale schommeling van 2% per 24h. koper en Koperlegering objecten die een actieve corrosie ondergaan, verblijven in een maximum van 35%RV. Ijzeren voorwerpen met een actieve corrosie mogen een maximum van 12 tot 15% RV hebben. |
| Temperatuur | De ideale opslagtemperatuur voor metaal ligt tussen 16 en 20° C, met een maximale schommeling van 2°C per 24h. |
| Verpakking | luchtdichte verpakking met aanwezigheid van geperforeerd zakje silicagelkorrels. Deze zullen aanduiden wanneer er zich een microklimaat vormt in de verpakking. |
| Opmerkingen | De zakjes silicagel moeten regelmatig gecontroleerd worden. de kleur zal bij het vormen van een microklimaat, veranderen van oranje naar groen. Dan wordt aangeraden om het metaal te controleren op mogelijk nieuwe corrosievorming, Hierna worden de silicagelkorrels terug vervangen. |

- Samenvatting

Tijdens de opgraving te Tessenderlo werden ongeveer 125 metalen vondsten aangetroffen in de sporen en via metaaldetectie. Hier werden 56 vondstnummers van geconserveerd. De objecten werden verdeeld volgens de behandeling die ze moesten verkrijgen. De grotere ijzeren objecten en de kleinere voorwerpen kregen een behandeling met Renaissance Decorroder, de meeste munten werden behandeld met een oplossing van 20 % BTA opgelost in gedemineraliseerd water. Metaal wordt niet gereinigd onder stromend water.

Het metaal werd per vondstnummer verpakt in een doorprikt ziplock zakje, waarbij het vondstenkaartje oftewel in het zakje werd geplaatst, of aan het zakje geniet. De vondsten werden dan samen met enkele zakjes silicagel in een luchtdichte ziplock zak verpakt. Best nooit te veel vondsten samen verpakken, om de controle van de silicagel-zakjes optimaal te houden.

De vondsten worden liefst bewaard in een luchtdichte doos. De relatieve luchtvochtigheid van archeologisch metaal heeft een maximum van 45%  met een maximale schommeling van 2% per 24h, met een temperatuur tussen 16 en 20°C. Koper en koperlegering objecten die een actieve corrosie ondergaan, verblijven best in een maximum van 35%RV. IJzeren voorwerpen met een actieve corrosie mogen een maximum van 12 tot 15% RV hebben.

- Lijst met figuren

Geen gegevens voor lijst met afbeeldingen gevonden.

- Bibliografie

- Bijlagen